附件2

技术、服务及其他要求

- 采购内容

- 采购清单及单价限价

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇中地西泮标准物质 | 1 | 瓶 | 450 |
| 2 | 甲醇中地西泮-D5标准物质（内标） | 1 | 瓶 | 1300 |
| 3 | 鱼肉粉中地西泮分析质控样品 | 1 | 瓶 | 1000 |
| 4 | C18固相萃取柱 | 2 | 盒 | 3000 |
| 5 | 甲醇中土霉素和强力霉素混标 | 2 | 瓶 | 400 |
| 6 | 鸡肉粉中土霉素、强力霉素分析质控样品 | 1 | 袋 | 1200 |
| 7 | 磷酸氢二钠 | 1 | 瓶 | 99 |
| 8 | 乙二胺四乙酸二钠 | 1 | 瓶 | 100 |
| 9 | HLB固相萃取柱 | 10 | 盒 | 2000 |
| 10 | ACQUITY UPLCTM BEH C18柱 | 1 | 根 | 14000 |
| 11 | 标准物质/乙腈中二甲戊灵溶液标准物质 | 2 | 支 | 80 |
| 12 | 乙腈中4种咪鲜胺及其代谢物混标 | 2 | 支 | 500 |
| 13 | 一次性塑料滴管 | 1000 | 支 | 0.4 |
| 14 | 连盖尖底离心管 | 30 | 袋 | 40 |
| 15 | 恩诺沙星标准物质 | 1 | 支 | 500 |
| 16 | 环丙沙星标准物质 | 1 | 支 | 400 |
| 17 | 诺氟沙星标准物质 | 1 | 支 | 200 |
| 18 | 氧氟沙星标准物质 | 1 | 支 | 200 |
| 19 | 培氟沙星标准物质 | 1 | 支 | 900 |
| 20 | 洛美沙星标准物质 | 1 | 支 | 300 |
| 21 | 恩诺沙星、环丙沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星等6种混标 | 2 | 支 | 1500 |
| 22 | 鸡肉中诺氟沙星分析质控样品 | 1 | 包 | 1200 |
| 23 | Discovery® DSC-18净化填料 | 1 | 瓶 | 1000 |
| 24 | HMR-Lipid 高效除脂净化管 | 5 | 盒 | 750 |
| 25 | 钛元素标准物质 | 1 | 瓶 | 260 |
| 26 | 锆元素标准物质 | 1 | 瓶 | 260 |
| 27 | 铊元素标准物质 | 1 | 瓶 | 260 |
| 28 | 15mL离心管 | 10 | 包 | 130 |
| 29 | 氯氰菊酯标准物质 | 4 | 支 | 250 |
| 30 | 溴虫腈（虫螨腈）标准物质 | 4 | 支 | 250 |
| 31 | 氟硅唑标准物质 | 4 | 支 | 200 |
| 32 | 丙溴磷标准物质 | 4 | 支 | 200 |
| 33 | 二嗪磷（二嗪农）标准物质 | 4 | 支 | 250 |
| 34 | 陶瓷均质子 | 3 | 盒 | 150 |
| 35 | 2,4,6-三氯苯酚标准物质 | 4 | 支 | 200 |
| 36 | 菠菜泥中18种农残空白样 | 1 | 瓶 | 3800 |
| 37 | 菠菜泥中18种农残质控样 | 1 | 瓶 | 2500 |
| 38 | 异丙醇 | 1 | 瓶 | 200 |
| 39 | 酚酞指示剂 | 1 | 瓶 | 200 |
| 40 | 碱性蓝6B指示剂 | 1 | 瓶 | 300 |
| 41 | 0.5mol/L氢氧化钾标准滴定溶液 | 1 | 瓶 | 300 |
| 42 | 0.1mol/L氢氧化钾标准滴定溶液 | 1 | 瓶 | 200 |
| 43 | 淀粉指示剂 | 1 | 瓶 | 100 |
| 44 | 碘化钾饱和溶液 | 1 | 瓶 | 100 |
| 45 | 碘量瓶 | 22 | 个 | 50 |
| 46 | 0.01mol/L硫代硫酸钠标准滴定溶液 | 1 | 瓶 | 200 |
| 47 | 0.002mol/L硫代硫酸钠标准滴定溶液 | 1 | 瓶 | 200 |
| 48 | 食物油中酸价的检测质控样品 | 1 | 瓶 | 1200 |
| 49 | 食物油中过氧化值的检测质控样品 | 1 | 瓶 | 1200 |
| 50 | 酸价快速检测试纸 | 3 | 盒 | 30 |
| 51 | 过氧化值快速检测试纸 | 3 | 盒 | 30 |
| 52 | 1mL一次性注射器（带针头） | 4 | 盒 | 100 |

- 技术要求

| 序号 | 采购标的 | 技术参数及性能指标 | 须匹配的机型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇中地西泮标准物质 | 100mg/L，体积≥1mL，有证标准物质；到货有效期≥80% |  |
| 2 | 甲醇中地西泮-D5标准物质（内标） | 100mg/L，体积≥1mL，有证标准物质；到货有效期≥80% |  |
| 3 | 鱼肉粉中地西泮分析质控样品 | 12.4±2.5ug/kg，体积≥10g，有证标准物质；到货有效期≥80% |  |
| 4 | C18固相萃取柱 | 500mg/支，6mL/支，30支/盒，pH范围2-8，无需活化和平衡 |  |
| 5 | 甲醇中土霉素和强力霉素混标 | 土霉素，强力霉素：1000ug/mL，体积≥1mL，有证标准物质；到货有效期≥80% |  |
| 6 | 鸡肉粉中土霉素、强力霉素分析质控样品 | 土霉素：110ug/kg，强力霉素：94ug/kg，体积≥10g，有证标准物质；到货有效期≥80% |  |
| 7 | 磷酸氢二钠 | 分析纯，500g/瓶；到货有效期≥80% |  |
| 8 | 乙二胺四乙酸二钠 | 分析纯，500g/瓶；到货有效期≥80% |  |
| 9 | HLB固相萃取柱 | 200mg/支，6mL/支，30支/盒，pH范围1-12，无需活化和平衡 |  |
| 10 | ACQUITY UPLCTM BEH C18柱 | 规格：长度：150mm，直径：2.1mm，粒径：1.7um |  |
| 11 | 标准物质/乙腈中二甲戊灵溶液标准物质 | 100μg/mL，体积：1.2mL，溶剂：乙腈 |  |
| 12 | 乙腈中4种咪鲜胺及其代谢物混标 | 100 ug/mL；体积1mL；溶剂：乙腈；包含：咪鲜胺，咪鲜胺-脱氨基咪唑，咪鲜胺-脱咪唑甲酰胺基，2.4.6-三氯苯酚 |  |
| 13 | 一次性塑料滴管 | 3mL/支，无菌独立包装， |  |
| 14 | 连盖尖底离心管 | 50mL/支，50支/袋，适应低温高转速离心机（12000rpm以上） |  |
| 15 | 恩诺沙星标准物质 | 100mg/支，纯度≥99%，到货有效期≥80% |  |
| 16 | 环丙沙星标准物质 | 100mg/支，纯度≥99.5%，到货有效期≥80% |  |
| 17 | 诺氟沙星标准物质 | 100mg/支，纯度≥99.5%，到货有效期≥80% |  |
| 18 | 氧氟沙星标准物质 | 100mg/支，纯度≥99.5%，到货有效期≥80% |  |
| 19 | 培氟沙星标准物质 | 100mg/支，纯度≥99.5%，到货有效期≥80% |  |
| 20 | 洛美沙星标准物质 | 100mg/支，纯度≥99.5%，到货有效期≥80% |  |
| 21 | 恩诺沙星、环丙沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星等6种混标 | 100 ug/mL；成分：恩诺沙星、环丙沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星；体积≥1mL；溶剂：甲醇或乙腈，到货有效期≥80% |  |
| 22 | 鸡肉中诺氟沙星分析质控样品 | 鸡肉中诺氟沙星分析质控样品， 10g/包，浓度：20-50ug/kg |  |
| 23 | Discovery® DSC-18净化填料 | 100g/瓶，纯度：色谱纯 |  |
| 24 | HMR-Lipid 高效除脂净化管 | 50 mg HMR-Lipid ,2 mL, 100支/盒，HMR-Lipid,硅锆类嵌入骨架结构的无机高效增强除脂材料，对脂类有特异性吸附，兽残渔用麻醉剂、全氟、孔雀石绿、阿奇霉素等含脂样品基质分散检测用。 |  |
| 25 | 钛元素标准物质 | 1000mg/L,有证标准物质，到货有效期≥80%。 |  |
| 26 | 锆元素标准物质 | 1000mg/L,有证标准物质，到货有效期≥80%。 |  |
| 27 | 铊元素标准物质 | 100mg/L,有证标准物质，到货有效期≥80%。 |  |
| 28 | 15mL离心管 | 可准确定容至整刻度；50支/包； |  |
| 29 | 氯氰菊酯标准物质 | 1000mg/L,有证标准物质，到货有效期≥80%，体积≥1mL；溶剂为丙酮 |  |
| 30 | 溴虫腈（虫螨腈）标准物质 | 1000mg/L,有证标准物质，到货有效期≥80%，体积≥1mL；溶剂为丙酮或甲醇 |  |
| 31 | 氟硅唑标准物质 | 1000mg/L,有证标准物质，到货有效期≥80%，体积≥1mL；溶剂为丙酮 |  |
| 32 | 丙溴磷标准物质 | 1000mg/L,有证标准物质，到货有效期≥80%，体积≥1mL；溶剂为丙酮 |  |
| 33 | 二嗪磷（二嗪农）标准物质 | 1000mg/L,有证标准物质，到货有效期≥80%，体积≥1mL；溶剂为丙酮 |  |
| 34 | 陶瓷均质子 | 2cm（长）* 1cm（外径），适用于 50ml萃取管； 100个/盒 |  |
| 35 | 2,4,6-三氯苯酚标准物质 | 1000mg/L,有证标准物质，到货有效期≥80%，体积≥1mL；溶剂为丙酮或甲醇 |  |
| 36 | 菠菜泥中18种农残空白样 | 农残成分包含五氯硝基苯、百菌清、毒死蜱、水胺硫磷、腐霉利、α-硫丹、β-硫丹、恶霜灵、三唑磷、杀螨酯、硫丹硫酸酯、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、氟硅唑、丙溴磷、二嗪磷、溴虫腈、2,4,6-三氯苯酚18种，基质重量＞50g，有证书，到货有效期≥80% |  |
| 37 | 菠菜泥中18种农残质控样 | 农残成分包含五氯硝基苯、百菌清、毒死蜱、水胺硫磷、腐霉利、α-硫丹、β-硫丹、恶霜灵、三唑磷、杀螨酯、硫丹硫酸酯、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、氟硅唑、丙溴磷、二嗪磷、溴虫腈、2,4,6-三氯苯酚18种，浓度约为0.1mg/kg，基质重量大于20g，有证标准物质，到货有效期≥80% |  |
| 38 | 异丙醇 | 500ml，优级纯，到货有效期≥80% |  |
| 39 | 酚酞指示剂 | 10g/L,100mL |  |
| 40 | 碱性蓝6B指示剂 | 10g/L,100mL |  |
| 41 | 0.5mol/L氢氧化钾标准滴定溶液 | 0.5mol/L,500mL,有证标准物质，到货有效期≥80% |  |
| 42 | 0.1mol/L氢氧化钾标准滴定溶液 | 0.1mol/L,500mL,有证标准物质，到货有效期≥80% |  |
| 43 | 淀粉指示剂 | 10g/L,100mL到货有效期≥80% |  |
| 44 | 碘化钾饱和溶液 | 500ml，有证标准物质，到货有效期≥80% |  |
| 45 | 碘量瓶 | 棕色250ml |  |
| 46 | 0.01mol/L硫代硫酸钠标准滴定溶液 | 0.01mol/L,500mL,有证标准物质，到货有效期≥80% |  |
| 47 | 0.002mol/L硫代硫酸钠标准滴定溶液 | 0.002mol/L,500ml有证标准物质，到货有效期≥80% |  |
| 48 | 食物油中酸价的检测质控样品 | 浓度约为0.1mg/g，体积大于30mL,到货有效期≥80% |  |
| 49 | 食物油中过氧化值的检测质控样品 | 浓度约为0.1mg/g，体积大于30mL,到货有效期≥80% |  |
| 50 | 酸价快速检测试纸 | 10支/盒，到货有效期≥80% |  |
| 51 | 过氧化值快速检测试纸 | 10支/盒，到货有效期≥80% |  |
| 52 | 1mL一次性注射器（带针头） | 1mL/支，300支/盒 |  |

二、服务要求（实质性要求）

（一）服务内容要求

1.售后服务：

（1）包装及标识应执行国家标准，具有良好的密封性和防潮性，破损率不得超过国家规定标准。

（2）质保期：货物本身有明确效期的，货物的有效期等同质保期；货物未明确有效期的，质保期为验收合格起1年。在质保期内，供应商须对因货物质量问题引起的任何缺陷实施补偿措施，负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商承担。供应商应在接到通知后2小时内响应，7个工作日内完成维修或者更换。

（二）商务要求

1.交货期限及地点：

（1）交货时限:合同签订生效后，按照采购人工作安排分批供货。货物发出前与采购人确认货物清单及时间。

（2）交货地点：雅安市雨城区大兴镇芳草路9号，雅安市疾病预防控制中心。

（3）进口产品在交货时提供进口产品的清关材料。

2.付款方式：

全部货物完成交付并验收合格，采购人收到中选供应商票据凭证资料以后，30日内向中选供应商一次性支付合同全部货款。采购人付款前中选供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

- 其他要求

- 1.产品有效期：所有涉及有效期的产品，供货时产品效期不得低于出厂效期的80%。

- 2.特殊价格：在“药品和医用耗材招采管理系统”挂网的试剂耗材，须在“药品和医用耗材招采管理系统”下单采购，如下单时成交（中标）单价高于“药品和医用耗材招采管理系统”的“我省最高参考价”或“联动参考价”，原则上按照“药品和医用耗材招采管理系统”的“我省最高参考价”、“联动参考价”的最低价格执行。

- 3.特定资格：

- （1）供应商为生产厂家的，应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；供应商为非生产厂家的应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求，提供相应的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案凭证复印件。（仅限医疗器械适用）

- （2）供货产品为医疗器械的，需提供相应的有效的《医疗器械注册证》或备案凭证。（仅限医疗器械适用）

- 所有产品的技术参数、所有服务要求均为实质性要求，须在响应文件作出完全响应，未完全响应或不满足的视为无效响应。